Устройство предназначено для создания простой системы видеонаблюдения в подъезде, при условии, что у Вас есть установленный видеодомофон и неактуальный в наше время видеоплеер VНS для записи и воспроизведения видео. Запись происходит не постоянно, а по команде датчика движения.

Данное устройство представляет собой плату, которая устанавливается внутрь видеоплеера, подключается к его кнопкам «Power» и «Record» и через внешний разъём - к видеомофону, датчику движения и любому телевизору для воспроизведения записанной картинки.

Согласно принципиальной схемы, к устройству подключается датчик движения (нормально замкнутый контакт)– вывод 6 микроконтроллера, кнопка «Монитор» видеодомофона – контакты реле К1(нормально разомкнутый контакт), кнопка «Record» видеоплеера - контакты реле К2 (нормально разомкнутый контакт) и кнопка «Power» видеоплеера - контакты реле К3 (нормально разомкнутый контакт). Так же внешний видеовыход домофона подключается к входу видеоплеера (для записи), а выход видеоплеера – к входу телевизора.

Принцип работы устройства - при сработке датчика движения команда поступает на вход микроконтроллера, реле К3 выводит видеоплеер из дежурного режима, далее реле К2 с паузой 200 мс включает режим записи. Одновременно с К3 срабатывает реле К1, которое переключает видеодомофон в режим наблюдения и в течении 30 секунд информация пишется на видеоплеер - для этого на видеодомофоне есть специальный выход, который подключается к видеоплееру. Если в момент истечения 30 секунд датчик находится в "сработавшем" состоянии, запись продолжается. Иначе видеодомофон отключается, видеоплеер переходит посредством реле К3 в дежурный режим.  При последующей сработке датчика движения весь цикл повторяется.